视频P84〜P85：https://www.bilibili.com/video/BV1ym4y1D7RW?p=84

流水线

加速比 = 不采用流水线的执行时间 / 采用流水线的执行时间

流水线的操作周期为长操作时间

流水线的吞吐率是最长流水段操作时间的倒数。

顺序执行时间=一条指令执行的时间×总指令数

流水线执行时间=一条指令执行的时间+最长时间段×(n-1)

n为总指令数

连续输入n条指令的吞吐率=总指令数/总指令数执行的时间

流水线概念

以下关于指令流水线性能度量的叙述中，错误的是 （6） 。（2015年上半年）（作为概念 了解即可）

（6）  A. 最大吞吐率取决于流水线中最慢一段所需的时间

B. 如果流水线出现断流，加速比会明显下降

C. 要使加速比和效率最大化应该对流水线各级采用相同的运行时间

D. 流水线采用异步控制会明显提高其性能

某四级指令流水线分别完成取指、取数、运算、保存结果四步操作。若完成上述操作的时间依次为8ns、9ns、4ns、8ns，则该流水线的操作周期应至少为 （2） ns。（2017年下半年）

（2）  A. 4				B. 8				C. 9			D. 33

流水线的吞吐率是指单位时间流水线处理任务数，如果各段流水的操作时间不同，则流水线的吞吐率是 （6） 的倒数。（2018年上半年）

（6）  A. 最短流水段操作时间			B. 各段流水的操作时间总和

B. 最长流水段操作时间			D. 流水段数乘以最长流水段操作时间

下列关于流水线方式执行指令的叙述中，不正确的是 （6） 。（2018年下半年）

（6）  A. 流水线方式可提高单条指令的执行速度

B. 流水线方式下可同时执行多条指令

C. 流水线方式提高了各部件的利用率

D. 流水线方式提高了系统的吞吐率

流水线计算

某指令流水线由5段组成，第1、3、5段所需时间为Δt，第2、4段所需时间分别为3Δt、2Δt，如下图所示，那么连续输入n条指令时的吞吐率（单位时间内执行的指令个数）TP为 （6） 。（2009年上半年）

（6）  A. n5*3+2Δt						B. n3+3+2Δt+3（n-1）Δt

C. n3+2Δt+（n-3）Δt				D. n3+2Δt+5*3Δt

一条指令的执行过程可以分解为取指、分析和执行三步，在取指时间t取指=3Δt、分析时间t分析=2Δt、执行时间t执行=4Δt的情况下，若按串行方式执行，则10条指令全部执行完需要 （5） Δt。若按照流水方式执行，则执行完10条指令需要 （6） Δt。（2012年上半年）

（5）  A. 40			B. 70				C. 90			D. 100

（6）  A. 20			B. 30				C. 40			D. 45

某指令流水线由4段组成，各段所需要的时间如下图所示。连续输入8条指令时的吞吐率（单位时间内流水线所完成的任务数或输出的结果数）为 （4） 。（2013年下半年）

（4）  A. 8/56Δt		B. 8/32Δt		C. 8/28Δt		D. 8/24Δt

通常可以将计算机系统中执行一条指令的过程分为取指令，分析和执行指令3步。若取指令时间为4Δt，分析时间为2Δt，执行时间为3Δt，按顺序方式从头到尾执行完600条指令所需时间为 （4） Δt；若按照执行第i条，分析第i+1条，读取第i+2条重叠的流水线方式执行指令，则从头到尾执行完600条指令所需时间为 （5） Δt。（2014年上半年）

（4）  A. 2400			B. 3000				C. 3600			D. 5400

（5）  A. 2400			B. 2405				C. 3000			D. 3009

将一条指令的执行过程分解为取指、分析和执行三步，按照流水方式执行，若取指时间t取指=4Δt、分析时间t分析=2Δt、执行时间t执行=3Δt，则执行完100条指令，需要的时间为 （5） Δt。（2016年下半年）

（5）  A. 200			B. 300				C. 400			D. 405

执行指令时，将每一条指令都分解为取指、分析和执行三步，已知取指时间t取指=5Δt，分析时间t分析=2Δt，执行时间t执行=3Δt如果按照执行k,分析k+1,取指k+2重叠的流水线方式执行指令，从头到尾执行完500条指令需 （6） Δt。（2019年下半年）

（6）  A. 2500			B. 2505			C. 2510			D. 2515